| 2 bachiller |  | T I C S | ARDUINO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROYECTOS ARDUINO Y S4A |  |  | PROYECTO nº |
|  |  |  |  | 1 |
| Componentes: Nacho Martínez y Jesús Vicentiko Vicente |  |  |  |  |

Título: Partes de Arduino 1

| Parte nº | NOMBRE | UTILIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pin de referencia analógico | Ofrece una salida de tensión lineal respecto a la temperatura. A veces se utilza parapara establecer una tensión de referencia externa. |
| 2 | GND | Hay varios pines GND en el Arduino, cualquiera de los cuales pueden ser utilizdos para conectar a tierra el circuito. |
| 3 | Pines digitales | Son los pines digitales (del 0 al 13). Estos pines se pueden utilizar tanto para la entrada digital (como decir, si se oprime un botón) y salida digital (como encender un LED). |
| 4 | Salida serial TX | es la abreviatura de transmisión. darán algunas buenas indicaciones visuales siempre nuestro Arduino está recibiendo o transmitiendo datos (como cuando nos estamos cargando un nuevo programa en el tablero). |
| 5 6 | Entrada serial RX Botón reset | es la abreviatura de recibir. darán algunas buenas indicaciones visuales siempre nuestro Arduino está recibiendo o transmitiendo datos (como cuando nos estamos cargando un nuevo programa en el tablero). Empujando este botón se conectará temporalmente el pin de reset a tierra y reinicie cualquier código que se carga en el Arduino. Esto puede ser muy útil si el código no se repite, pero quiere probarlo varias veces. |
| 7 | Programador de serie |  |
| 8 | Microcontrolador | cerebro de nuestro Arduino. La principal IC en el Arduino es ligeramente diferente del tipo de placa a placa tipo, pero es por lo general de la línea de ATmega de CI de la empresa ATMEL |
| 9 | Pines analógicos | El área de pines en el marco del 'analógica' etiqueta (A0 a A5) son analógicas. Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico (como un sensor de temperatura) y convertirlo en un valor digital que podemos leer. |
| 10 | Vin | Es utilizado para conectar una fuente externa con la placa |
| 11 | GND | Hay varios pines GND en el Arduino, cualquiera de los cuales pueden ser utilizdos para conectar a tierra el circuito. |
| 12 | 5V | 5 voltios de energía |
| 13 | 3v3 | 3 voltios de potencia. |
| 14 | Pin reset | Es el que permite restablecer el microcontrolador enviando un cero lógico |
| 15 | Fuente de alimentación | Cada placa Arduino necesita una forma de estar alimentada eléctricamente. Esta puede ser alimentada desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de corriente eléctrica con su respectivo adaptador. |
| 16 | USB | Sirve para conectar el Arduino al ordenador. |