| 2 bachiller |  | T I C S | ARDUINO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROYECTOS ARDUINO Y S4A |  |  | PROYECTO nº |
|  |  |  |  | 6 |
| Componentes: |  |  |  |  |

Título: Práctica 5.El proyecto consiste en un coche que circula repetitivamente por una calle, que se detiene cuando nosotros decidimos poner el semáforo en rojo y que continua su marcha cuando este está en verde. El semáforo cambia de color cuando pulsamos el botón “Parar“, objeto programado con bloques comunes a Scratch, o cuando pulsamos físicamente un botón que hemos instalado en una protoboard o placa de pruebas conectada a nuestro Arduino. En dicha placa también hemos añadido tres leds (rojo, amarillo y verde) que cambian de color a la vez que lo hacen las luces del semáforo del escenario del proyecto.

WEB: http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/ejemplos-con-s4a/#semaforo

Materiales:

19 cables de conexión

6 resistencias

5 LEDS

1 pulsador

1 protoboard

1 placa arduino

1 cable de alimentación

Imagen (es) de montaje (s):

| Código arduino. // Creamos las constantes. const int LED_ROJO_COCHE = 13;. const int LED_AMBAR_COCHE = 11;. const int LED_VERDE_COCHE = 9;. const int LED_ROJO_PEATON = 7;. const int LED_VERDE_PEATON = 5;. const int BOTON = 2;. // Creamos la variable que almacena el estado del botón. int estadoBoton = 0;. void setup() {. // Inicializamos los LEDs. pinMode(LED_ROJO_COCHE, OUTPUT);. pinMode(LED_AMBAR_COCHE, OUTPUT);. pinMode(LED_VERDE_COCHE, OUTPUT);. pinMode(LED_ROJO_PEATON, OUTPUT);. pinMode(LED_VERDE_PEATON, OUTPUT);. pinMode(BOTON, INPUT);. }. void loop() {. digitalWrite(LED_VERDE_COCHE, HIGH);. digitalWrite(LED_ROJO_PEATON, HIGH);. estadoBoton = digitalRead (BOTON);. if (estadoBoton == HIGH) {. digitalWrite(LED_VERDE_COCHE, LOW);. digitalWrite(LED_AMBAR_COCHE, HIGH);. delay(500);. digitalWrite(LED_AMBAR_COCHE, LOW);. digitalWrite(LED_ROJO_COCHE, HIGH);. digitalWrite(LED_ROJO_PEATON, LOW);. digitalWrite(LED_VERDE_PEATON, HIGH);. delay(5000);. digitalWrite(LED_VERDE_PEATON, LOW);. delay(200);. digitalWrite(LED_VERDE_PEATON, HIGH);. delay(200);. digitalWrite(LED_VERDE_PEATON, LOW);. delay(200);. digitalWrite(LED_VERDE_PEATON, HIGH);. delay(200);. digitalWrite(LED_VERDE_PEATON, LOW);. digitalWrite(LED_ROJO_COCHE, LOW);. }. }. | Explicación 1. Creamos las variables constantes que van a guardar el valor de los pines a los que hemos conectado cada uno de los LEDs y el botón: const int LED_ROJO_COCHE = 13; const int LED_AMBAR_COCHE = 11; const int LED_VERDE_COCHE = 9; const int LED_ROJO_PEATON = 7; const int LED_VERDE_PEATON = 5; const int BOTON = 2; 2. Creamos la variable que va a almacenar el estado del botón. Esto es, la variable va a cambiar a lo largo del programa porque guarda la posición en la que se encuentra el botón (presionado o relajado, HIGH o LOW). Por lo tanto, esta variable va a almacenar un número entero NO constante: int estadoBoton = 0; Es buena pŕactica de programación nombrar a las variables que NO son constantes en minúsculas. Si el nombre de la variable lo componen varias palabras, la primera inicial de cada palabra se pone en mayúsculas, excepto la de la primera palabra. 3. Inicializamos los LEDs como salidas y el botón como entrada en la función void setup(): pinMode (LED_ROJO_COCHE, OUTPUT); pinMode(LED_AMBAR_COCHE, OUTPUT); pinMode(LED_VERDE_COCHE, OUTPUT); pinMode(LED_ROJO_PEATON, OUTPUT); pinMode(LED_VERDE_PEATON, OUTPUT); pinMode(BOTON, INPUT); Ahora, en la función loop() vamos a programar qué queremos que ocurra en nuestro semáforo, de qué forma queremos regular el tráfico tanto de coches como de peatones. ¿Estás preparado? La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuándo queremos que actúe nuestro botón? Parece razonable pensar que el momento idóneo es cuando el semáforo de peatones está en rojo y el de coches en verde. La función que queremos que tenga nuestro botón es que invierta la posición de los semáforos, que pare el tráfico para los coches y permita que los peatones crucen la calle. Entonces debemos de hacernos una serie de preguntas: - Si no hay peatones, ¿cómo debe de estar el semáforo? - Si un peatón pulsa el botón, ¿qué secuencia queremos que haga nuestro semáforo? La respuesta lógica a la primera pregunta, es que si no hay ningún peatón que quiera cruzar la calle el semáforo de los coches permanezca en verde y el semáforo para peatones en rojo. Mientras que, si un peatón pulsa el botón el semáforo de los coches debería de pasar de verde a ámbar y de ámbar a rojo y, el de los peatones ponerse en verde para que estos puedan cruzar sin peligro la calle. Por lo tanto, en la función void loop () tendremos el siguiente código: digitalWrite(LED_VERDE_COCHE, HIGH); digitalWrite(LED_ROJO_PEATON, HIGH); Si el peatón pulsa el botón, Arduino detecta el cambio, ¿cómo lo hace? Para ello, tenemos que leer el estado en el que se encuentra el botón contínuamente y guardar ese estado en la variable estadoBoton: estadoBoton = digitalRead(BOTON); De forma que cuando la variable almacenada sea modificada, Arduino ejecutará la secuencia que queremos que el semáforo haga. Es decir: if (estadoBoton == HIGH) { digitalWrite(LED_VERDE_COCHE, LOW); digitalWrite(LED_AMBAR_COCHE, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED_AMBAR_COCHE, LOW); digitalWrite(LED_ROJO_COCHE, HIGH); digitalWrite(LED_ROJO_PEATON, LOW); digitalWrite(LED_VERDE_PEATON, HIGH); delay(5000); digitalWrite(LED_ROJO_COCHE, LOW); } |
| --- | --- |

| Código S4A | Explicación |
| --- | --- |